南通大学启东校区教工公寓、招待所等改造监理任务书

一、工程概况

1. 工程名称：南通大学启东校区教工公寓、招待所等改造工程项目监理；

2. 工程地点：南通大学启东校区内；

3. 工程规模：

Ⅰ、教工公寓改造

⑴、消防部分①、楼梯间新增室内消火栓系统（含灭火器），遇有与原水表箱、水管冲突的，则原水表箱、水管移位；消火栓接自教工公寓2#楼东北侧原有消防管网；②、新增独立报警系统、疏散指示、应急照明等

⑵、室内部分：①、原墙、顶面清理干净，乳胶漆一遍建新。新建轻钢龙骨双层双面纸面石膏隔墙，白色乳胶漆，新建门及门套；②、每人新布电源插座2个（床及桌）；③、每间新布空调插座；④、房间照明一路集中控制；原吸顶灯更换为LED单管日光灯；带罩360度吊扇；⑤、新建木橱1200*600*2000H(每2人)，参已有，橱门加挂锁，保证每人一把。每人保证至少有600宽的橱；专业厂家二次设计,

⑶、盥洗室：①、墙面新贴300*600墙面砖1500高；其余墙面防水防霉乳胶漆;②、顶面300*300集成吊顶，配套平板灯;3、新增2人或3人台盆，新增上下水;③、其它设施：镜前灯、银镜、双排不锈钢毛巾架（600或800长），仿石材洗漱台600宽，台下盆;

⑷、北阳台：①、墙面新贴300*600墙面砖900高；其余墙面清理干净，乳胶漆一遍建新;②、顶面清理干净，乳胶漆一遍建新;③、原吸顶灯保留;④、新增单排晾衣架;⑤、新增饮水机电源;6、B1、B1’套型新增拖把池。

⑸、南阳台：①、墙面、顶面清理干净，乳胶漆一遍建新;②、原吸顶灯保留;③、新增双排晾衣架;④、新增铝合金窗封阳台，救援窗标识;

⑹、卫生间：①、墙面原面砖保留，地面防水沿墙上翻300高；地面300*300防滑地砖，新做防水1遍;②、B1、B1’新建窄框铝合金磨砂玻璃折叠门。B2、B2’原门拆除后移位;③、新建蹲便器2个，抬高300，新建厕所隔断;④、B2、B2’新增拖把池;

⑺、洗浴中心与室外：

①、a北侧新建入口处场地、台阶（水泥砂浆找平、水泥防滑条）、防火门；b、南侧新建铝合金双层防火玻璃门、新建平台台阶（水泥砂浆找平、水泥防滑条）；c、新建热水管网系统，接自水箱；

②、室内：a、洗浴间、更衣区、刷卡区墙面：到顶墙砖，到顶防水；洗衣房墙面：1500高墙砖，其余防霉乳胶漆b、洗浴间顶面：防霉防水乳胶漆,更衣区、刷卡区、洗衣房顶面：放水防霉乳胶漆c、顶面防爆灯；进门处原吸顶灯保留;d、地面300*300防滑地砖，新做防水2遍，新做排水沟;e、新做上下水及热水系统；浴室局部新做等电位联结箱；f、其它设施设备：水电计量设备、淋浴龙头、置物架、银镜、镜前灯、风机等；g、洗浴间原窗改为下部固定，上部可开启高窗，磨砂玻璃；

⑻、围墙、连廊、雨蓬招待所改造

①铁艺栏杆围墙部分

新建约287米黑色铸钢围墙，立柱混凝土基础600*600*600

②、连廊、雨蓬部分

a、新建传达室：铝合金双层玻璃隔断墙、200厚砖墙、灯具、插座等，新建不锈钢护栏

b、新建残疾人坡道（水泥砂浆找平拉槽）及不锈钢护栏；

c、新浇筑场地、新建台阶（水泥砂浆找平、水泥防滑条）、新建排水系统；

d、二层封连廊同一层，其余楼层西侧，封阳台均同连廊；连廊内墙顶面建新；新增灯具、空调插座

e、新建钢结构钢化玻璃雨蓬；

Ⅱ、招待所改造：

⑴、西侧楼梯间新增智能洗衣区；配套上下水及水电计量设备；⑵、过道西侧门更换；一层过道东新建铝合金推拉门；⑶、新增饮水机电源；⑷、西侧、南侧铝合金双层玻璃窗封阳台；⑸、卫生间：马桶保护性拆除后重新加密封圈安装；新接入热水系统，室外新增热力泵2台（甲供），1备1用，扬程37米。需室外埋管接自北侧水箱，涉及本次改造的管道需要保温；

Ⅲ、9号教学楼与10、11、14、15号楼中间道路约300平方米道路硬化

Ⅳ、教工公寓房屋顶面卷材及房间渗漏维修工程：顶面约760平方米卷材，房间漏点约15处

三、工程概算总投资额或建筑安装工程费： 约 240万元   。

四、监理费用最高控制价4.95万

五、监理周期：

上述四项监理周期自2024年5月12日—2024年9月11日周期内负责项目的全过程监理，需常驻启东校区；

六、监理资质要求：综合资质或专业资质乙级及以上；

七、监理内容和具体要求：

1、对工程进行投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全管理、组织协调等，简称“三控制、三管理、一协调”

2、配合做好工程项目的开工技术交底、过程管理、项目实施过程中工作量的核减、核增、工程验收、竣工决算书的核对审查、审计、费用结算等工作

3、完成校方给予的其他工作